- 三摇抢救床、医用转运车、骨科牵引双摇床全都要求免费保修3年。

- 三摇抢救床、医用转运车、骨科牵引双摇床必须满足配置清单。

- 三摇抢救床、医用转运车、骨科牵引双摇床要提供床体主材第三方检测机构的相关佐证材料（鉴定报告）。

- 三摇抢救床 技术参数 预算4000元*14

1、床头尾：床头尾板采用弧线形设计，全新ABS工程材料整体一次性成型，床头及床尾架可以拆卸及锁定。

2、床面：优质冷轧钢板冲孔四块式床面；床框方管最小尺寸为：30*70*1.5mm（长*宽*厚度），方管厚度≥1.5mm，整床的外包尺寸最小为：2150*950*430-630mm。

3、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，带有锁件，防夹手装置。

4、床脚：中控刹车豪华静音单面轮。

5、摇臂：ABS固定式三摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。

6、▲病床额定载荷：≥220kg。

7、产品通过ISO9001、ISO13485认证。

附：三摇抢救床配置清单要求

- 床体  1套

- 床垫  1张 （要求见后）

- 不锈钢折叠护栏  1副

- 不锈钢伸缩输液架  1根

- 氧气瓶架  1个

- 脚轮      4个

- 摇把      1套

- 引流挂钩  1个

- 杂物架    1个

- 产品说明书  1套

抢救床床垫要求：

1、床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。

2、内芯为≥5cm海绵＋≥3cm棕麻。

3、床垫套侧面带透气孔。

4、海绵密度为25密度。

5、床垫的厚度≥8cm。

二、医用转运车 技术参数 预算5000元*11

1、产品通过ISO9001、ISO13485认证。

2、背部为液压弹簧控制,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度≥75°。

3、▲可承载≥220kg；

4、整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥300mm。

5、推车面PE材料模具一次性成型，车身为高强度合金喷塑制作。

6、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运。

7、车上安装有四只三档六寸中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向，分三档控制，前档两轮定向运行，中档四轮万向运行，后档四轮全部制动。

8、床头底部可选配氧气瓶搁架，可装放氧气瓶,底座上可选配杂物篮筐。

9、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶；

10、带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带。

附：医用转运车配置清单要求

- 床体  1套

- 车垫  1张

- 过床垫 1个

- 护栏  1副

- 输液杆架  1根

- 氧气瓶架  1个

- 脚轮      4个

- 摇把      1套

- 产品说明书  1套

三、骨科牵引双摇床 技术参数 8000元*4

1、床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成。

2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.2mm，凹型多气孔设计。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构。

3、床体骨架≥30*70*1.2mm（长*宽*厚度），方管厚度≥1.2mm，床腿由≥50*50*1.2mm成型方管焊接而成。床体坚固，可承载≥280kg; 龙门架：架体为40mm八角铝合金或者Φ32×2mm不锈钢圆管，材料厚为≥2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环。

4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺。

5、护栏采用折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件为ABS塑料材质。护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上。

6、四轮采用≥125mm静音脚轮。

7、配置隐藏式摇把，四摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-35°，头低脚高0-6°）。

8、丝杠采用20mm/40Cr材质，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母。具有双向极限保护设置。可以隐藏于床体。

9、牵引架体管材采用Φ32×2mm不锈钢管，稳固牢固，安装简便。牵引架承重力大，整床均匀承重在150kg以上。

骨科牵引双摇床 配置要求

ABS床头1副

隐藏式摇把丝杠2套

牵引架1套（包含颅骨、枕颌带、颈椎、腰椎、骨盆、上肢、下肢牵引）

铝合金五档护栏1副

输液插孔4个

静音刹车脚轮4支

床垫1个（要求见后）

不锈钢伸缩输液架1个

餐桌板1个

杂物架1个

骨科牵引双摇床 床垫要求：

1、床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。

2、内芯为≥5cm海绵＋≥3cm棕麻。

3、床垫套侧面带透气孔。

4、海绵密度为25密度。

5、床垫的厚度≥8cm。