牙科综合治疗机 2台 预算≤4万元/台

基本要求：

1.整机工作功率≤350VA，高效节能。（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。

2.牙椅注册使用期限≥15年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。

3.口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，无接触式控制；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌。（提供同品牌口腔灯注册备案资料）

4.具备椅位补偿功能，治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160kg。具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机；牙椅升级速度≥3档可调。

5.具有消毒切换和水源切换拨杆，具有一键冲洗开关。

6.医生治疗台具备液晶屏幕触控及物理按键面板双重控制，配置≥18功能按键的控制面板，可设定医生位≥5个，每个医生位可设定≥4个记忆椅位控制；具备开机自检功能。

7.可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；强弱吸过滤器为旋入式精密过滤。

8.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；

- 配置下水口密闭连接组件，有效隔绝下水管道造成的病菌、异味和污水回流。

10.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降、手机、水杯、冲盂、口腔灯、吹屑气功能。

11.配置医生椅，至少有6个方位可调节；

12.具备较强的专业维修能力，可以对科室原有牙椅进行检修、维护。能够提供旧牙椅拆除服务，新设备免费移机一次。

配置清单（最低要求）

- 感应LED双模式口腔灯 1套

- 治疗椅 1套

- 可调速驱动系统 1套

- 3.2英寸液晶显示屏 1套

- 18个轻触式按键控制面板 1套

- 内置低压观片灯 1套

- 内置热水系统 1套

- 三用枪 2套

- 纯净水系统 1套

- 消毒系统 1套

- 一体式痰盂缸 1套

- 强弱吸系统 1 套

- 地箱 1 套

- 脚踏 1套

- 医师椅1套

- 光固化机  1套

- 高速手机  2支

- 低速气动马达（含直、弯机） 1套

2025年11月25日