麻醉视频喉镜基础参数要求

1.1设备由显示器、手柄、支撑杆（包含摄像头和光源）和一次性喉镜片组成。

▲1.2显示屏、手柄和支撑杆为一体式设计。

▲2.1主机采用铝合金材料，符合人体工程学设计。

2.2主机具备复位功能，按键隐藏式设计。

▲2.3具备一键拍照摄像功能且按键位于手柄正上方，拇指能触及。

2.4配备≥六种一次性喉镜片，镜片材质为医用高分子材料，镜片前端有特殊防雾功能。（具体见后）

▲2.5存储容量：可存储≥64G

▲3.1进口3寸高清广角显示屏，阳光下可视，色彩还原度好，高对比度，全视角，耗电量低，响应速度快，呈现运动画面流畅。

3.2屏幕可前后左右四向旋转，前后旋转角度：≥130º，左右旋转角度：≥250º。

3.3显示分辨率：≥720×≥480

3.4具备数据输出接口：数据传输和充电

4.1照度≥1700lux

4.2鉴别率≥3.9 1p/mm

4.3观察视角≥75°

4.4景深：10～100mm

5.1电池容量≥2600mA

5.2充电时间≤3h

5.3电池放电时间≥5h

一次性喉镜片要求：

▲1、配备至少6种喉镜片：M成人小号、L成人、XL成人大号、SLOT-M成人小号卡槽、SLOT-L成人卡槽、SLOT-XL成人大号卡槽。

▲2 、一次性喉镜片长度：M（106mm）、L（112mm）、XL（120mm）、SLOT-M(104mm)、SLOT-L(110mm)、SLOT-XL(118mm)允差±5%

工作条件：

1、温度：5℃～40℃

2、湿度：30%～75%

资质要求：

▲产品通过ISO9001、ISO13485质量体系认证